附件2：监控系统产品基本信息

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400W全彩网络摄像机 | 1、分辨率≥2560 × 1440，支持≥2560 × 1440 @ 25fps下，清晰度不小于1500TVL。 2、内置≥2颗白光补光灯，最低照度彩色≤0.0004 lx； 3、具备三码流技术，主码流≥2560 × 1440@30fps，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 | 41 | 台 |
| 2 | 400W带拾音半球 | 1、照度≥2048*1440 CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高。 2、信噪比≥55dB，支持宽动态，满足光照高反差场景监控。 3、三码流套餐能力，主码流≥2048x1440@30fps，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 4、支持本地SD卡存储，支持≥128GB，支持H.264、H.265视频编码格式，均满足High Profile编码方式。 | 28 | 台 |
| 3 | 400W星光半球网络摄像机 | 1、分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL。 2、最低照度彩色≤0.001 lx ，黑白≤0.0001 lx。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 | 201 | 台 |
| 4 | 人脸抓拍摄像机 | 1、分辨率≥2560x1440 ，清晰度≥1400TVL，采用一体化设计。 2、支持最低照度，彩色≤0.001Lx ，黑白≤0.0003Lx。 3、信噪比≥60dB，支持H.265/H.264 / MJPEG视频压缩标准。 4、支持SD卡热插拔，支持≥128GB SD卡。 5、具备五码流套餐能力，支持≥1920x1080@25fps，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 | 6 | 台 |
| 5 | 网络高清智能球机 | 1、≥400万像素，≥23倍光学变焦，采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求。 2、支持最低照度彩色≤0.0004Lux，黑白≤0.0001Lux。 3、视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。 4、抓拍图片分辨力≥2560×1440，支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S。 每条路径的记录时间大于15分钟。 | 5 | 台 |
| 6 | 400万智慧夜视网络红外球机 | 1、≥400万像素，支持≥35倍光学变倍，采用CMOS高性能图像传感器，视频图像清晰流畅，满足星光级监控需求。 2、动态范围不小于106dB，支持最低照度可达彩色≤0.0003Lx；黑白≤0.0002Lx； 3、支持H.265/H.264/MJPEG视频编码，实现超低码流传输，支持五码流同时输出。 | 1 | 台 |
| 7 | 全彩网络摄像机壁装支架 |  | 41 | 个 |
| 8 | 人脸抓拍摄像机壁装支架 |  | 6 | 个 |
| 9 | 高清智能球机吊装支架 |  | 5 | 个 |
| 10 | 网络红外球机壁装支架 |  | 1 | 个 |
| 11 | 高清视频解码系统 | 1、支持三码流输出（主码流、子码流、第三码流），输入板视频编码格式设置菜单具有H.265、H.264、MPEG4、MJPEG2等设置选项，设备应具备≥4路DVI-I输入接口，≥4路HDMI输出接口，设备支持走廊模式显示功能； 2、支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡分辨率输出满足或优于1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024。 | 1 | 台 |
| 12 | LCD拼接屏 | 1、约46英寸超窄边液晶屏，视频分辨率≥1920x1080，物理拼缝≤3.5mm。 2、接口具备≥VGA×1，≥DVI×1，≥BNC×1，≥HDMI×1。 3、视角≥160°(水平)/ 160°(垂直)，响应时间≤8ms。 4、当大屏温度接近及超过所设置的阈值时，显示单元会出现报警提示。 5、支持红外控制、网络控制，红外遥控可在距离≥4m、角度≥45°处控制，支持风扇工作状态异常报警，在OSD菜单关闭、设备工作温度超过预设阀值时，会弹出对话框，提示温度异常； | 12 | 块 |
| 13 | LCD拼接屏支架 |  | 12 | 个 |
| 14 | LCD拼接屏支架 |  | 4 | 个 |
| 15 | 集中存储设备 | 1、高性能多核处理器，保障了海量数据处理的稳定性，精细化机箱≥48块硬盘； 2、应具备≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，标配≥2个千兆网口； 3、能接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像，同时回放≥512Mbps的视频图像； 4、支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像； | 3 | 台 |
| 16 | 希捷企业级硬盘 | 1、6TB容量。 2、转速≥7200。 | 100 | 块 |
| 17 | 8口接入交换机 | 1、1~8口支持IEEE 802.3at/af PoE供电。 2、1~8口支持250米远距离传输。 3、所有RJ45端口均采用4kV防雷设计。 | 65 | 台 |
| 18 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥40Tbps 2、包转发率≥14400Mpps 3、业务槽位≥3， 4、配置≥24端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板； | 1 | 台 |
| 19 | 平台管理服务器 | 1、CPU：≥4110(10核2.2GHz)×1。 2、内存：≥32GB DDR4。 3、硬盘：≥1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA。 4、网卡：≥1GbE×2。 5、电源：550W(1+1)/2U/16DIMM。 | 2 | 台 |
| 20 | 综合管理平台 | 1、平台支持通过C/S客户端和WEB浏览器进行录像的下载，支持本地备份。 2、支持对当前预览的窗格和监控点面前进行视图保存，用于后续预览该视图，支持客户端预览记忆功能，包括当前预览监控点和当前分屏状态。 | 1 | 套 |
| 21 | 操作电脑 | CPU:英特尔酷睿7代 处理器7100（3.9GHz/4核/6M缓存） 内存：4G DDR4 硬盘：1000G SATA硬盘（可加配M.2 PCIe高速固态硬盘） | 3 | 套 |
| 22 | 服务器机柜 | 42U服务器专用机柜， 黑色。 | 1 | 个 |
| 23 | 六类网线 | 1.护套材质：PVC。 2.护套颜色：灰色、蓝色、橙色、红色等可选。 3.成品外径：6.3±0.3mm。 | 50 | 箱 |
| 24 | RVV2*1.5电源线 | 1.RVV2*1.5。 2.国标，导体为99.99%纯无氧铜。 | 3000 | 米 |
| 25 | 阻燃线管 | 国标，PVC20。 | 4000 | 条 |
| 26 | 交换机盒 | 200*300mm 铁底塑面交换机盒 | 65 | 个 |
| 27 | 控制台 | - 全钢结构-下柜标准19寸机架结构，可直接上设备 - 整体全钢制质用料：1.2-1.5mm加厚优质冷轧钢板 | 1 | 张 |
| 28 | 铝质天花吊顶 |  | 20 | 平方米 |
| 29 | LED灯盘 | 600*600节能LED灯盘。 | 4 | 盏 |
| 30 | 静电地板 | 1.标板规格：600mm*600mm*35mm无边。 | 20 | 平方米 |
| 31 | 腻子 | 满刮腻子2遍，涂防水乳胶漆 | 70 | 平方米 |
| 32 | 其他 | 包含本次布线所需的辅助材料线管配件、水晶头、插座、软管、接头、管卡、配电箱（含空开）、枪钉等。 | 1 | 批 |
| 33 | 人工及系统集成 | 1.安装调试：本项目为交钥匙项目，投标人承担本项目范围内涉及的所有设备（含软件）的安装、布线、调试等工作，并确保所有系统及设备稳定运行且通过采购人验收，同时投标人提供完成安装调试所涉及相关工具、器材、辅助材料等。 2.兼容要求：本项目为改造项目，本次采购的设备需要与原有监控相互兼容。项目安装完毕后采购人将进行业务兼容性测试，如出现兼容性问题采购人有权不予验收，由此造成的一切不利后果由中标供应商自行承担。 | 1 | 项 |