日间化疗及8号宿舍楼血透室改造网络设备技术参数

第一部分：

| 序号 | 设备名称 | 基本要求 | 数量 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24口POE网管交换机 | - 千兆以太网POE交换机，24个千兆以太网电口+4个千兆SFP光口，全部电口支持最大30W （802.3at标准）供电，最大PoE供电功率370W； - 交换容量≥250Gbps，包转发率≥95Mpps； - MAC地址表≥16K； - 产品采用静音设计，要求无风扇； - 所投产品接口要求符合8KV防雷； - 要求支持标准的以太网OAM功能； - 要求设备提供断电告警功能，投标时提供权威部门测试报告复印件； - 要求设备支持sflow，投标时提供权威部门测试报告复印件； - 求设备支持端口LED shutdown功能； - 要求设备支持能效以太网（ 802.3az ）； - 要求设备支持生成树快速收敛，要求广播收敛时间小于30ms，投标时提供权威部门测试报告复印件； - 要求交换机支持多种认证方式：802.1X认证和WebPortal认证，投标时提供权威部门测试报告复印件； - 要求支持信源受控组播、目的受控组播、策略组播等IPv4/IPv6受控组播功能； - 支持专业级IPV4/IPV6 ACL功能:IPv4 Vlan ACL、IPv6 Vlan ACL、IPv6 Port-Range ACL，如有，提供权威部门测试报告； - 支持独立VLAN组播功能，非全局组播； - POE交换设备投标时需提供符合公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测报告复印件； - 支持DCLM系统网管，实施时要求写入现有网管系统并可视化； - 提供整机原厂三年质保服务；提供原厂上门调试服务。 | 台 | 18 |
| 2 | 48口接入网管交换机 | - 全千兆智能网管型接入交换机； - 单机固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化千兆光接口≥4个； - 支持DCLM网管； - 为便于管理，要求与24口POE网管交换机同一品牌； - 要求三年质保服务；提供原厂上门调试服务。 | 台 | 4 |
| 3 | 配套单模光纤模块 | 千兆光模块-SFP-单模（1310nm，SMF，10km）-LC接口，要求原厂正品，与交换机同一品牌，一年内非人为损坏免费更换，投标时提供生产厂商的售后服务承诺书原件。 | 个 | 50 |

第二部分：

| 序号 | 设备名称 | 基本要求 | 数量 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线AP | - 802.11 n/ac 2x2:2/3x3:3 MU-MIMO 双射频集成天线AP； - 支持4空间流的3X3 MIMO； - 5G支持1.3Gbps接入速率，2.4G支持400Mbps接入速率； - 支持802.11acwave 2，支持MU-MIMO； - 支持为不同SSID按需分配AP带宽资源，SSID可以按需配置服务时间周期； - 支持无线流量整形功能，多个不同应用、不同性能的客户端关联到AP时能够自动合理分配带宽资源； - 集成BLE 射频，传输功率3dBm，接收灵敏度-92dBm； - 支持被现有控制器管理，并配置相应的许可和相应配件； - 提供上门调试，由于采购人全部AP数量较大，覆盖面较广，为保证项目实施的可靠性，要求投标人应具备足够的技术水平，投标时可提供具备至少3-5年或以上现有控制器设备调试经验的技术认证证明材料； - 支持现有AC控制管理，提供现有控制器系统升级服务； - 提供安装支架； - 供货后进行现场勘察、设备配置与硬件安装施工服务。 - 设备提供三年原厂质保。 | 台 | 18 |
| 2 | 无线AP配套授权许可； | 原 AC无线AP扩展授权lic，与无线AP配套使用，包含一年内系统功能升级，提供上门调试服务。 | 台 | 18 |

第三部分：

| 序号 | 设备名称 | 基本要求 | 数量 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规24口接入网管交换机 | - 千兆以太网POE交换机，24个千兆以太网电口+4个千兆SFP光口； - 交换容量≥250Gbps，包转发率≥95Mpps； - MAC地址表≥16K； - 产品采用静音设计，要求无风扇； - 所投产品要求符合8KV防雷； - 要求支持标准的以太网OAM功能； - 要求支持信源受控组播、目的受控组播、策略组播等IPv4/IPv6受控组播功能； - 支持专业级IPV4/IPV6 ACL功能:IPv4 Vlan ACL、IPv6 Vlan ACL、IPv6 Port-Range ACL； - 支持独立VLAN组播功能，非全局组播； - 支持DCLM系统网管，实施时要求写入现有系统并可视化； - 提供整机原厂三年质保服务；提供原厂上门调试服务。 | 台 | 20 |
| 2 | 光电汇聚交换机 | - 路由交换机，24个千兆SFP光口+ 8个复用的千兆以太网电口+4个SFP+光口，双电源冗余输入（AC+RPS 12V）； - 交换容量≥360Gbps；包转发率≥130Mpps； - 支持断电告警Dying GASP功能，设备在系统电源丢失后触发SNMP告警信息通报给远端的网管平台，投标时提供国家级权威部门出具的检验测试报告复印件； - 支持完善的以太网OAM技术（IEEE802.3ah/802.1ag），支持VCT、DDM（数字诊断监测）等特性，快速检测网络故障，降低运维难度； - 可实现全网版本和配置统一管理、自动下发，无需人工干预，简化用户操作，提高部署可靠性； - 支持自定义ACL，更灵活的根据用户需求对报文的以太网头或IP头前128个字节进行规则匹配； - 支持Information Center功能，设备产生的Log、Trap和Debug统一发往信息中心，通过信息中心的统一管理和控制，实现信息的灵活输出，方便监控设备运行状态和定位故障； - 支持IEEE1588网络时间同步协议，具有次微秒级的时间同步性能，有效满足客户的整网高精度时间要求，同时节省系统设备投资，降低工程的安装维护费用； - 支持ERSPAN技术，不受镜像源和目的端口必须处于同一设备的限制，使镜像源和目的端口可以在不同的网络设备上，同时通过GRE隧道技术使被镜像流量在指定隧道中传输，便于远程管理； - 支持实现SDN技术OpenFlow1.3； - 提供对SYN Flood、Land、ICMP Flood等多种DOS类防攻击技术，支持BPDU Guard、Root Guard，避免意外的拓扑环路以及非法的边缘设备成为根节点，防止不必要的拓扑震荡； - 支持基于端口和基于VLAN的DHCP snooping及IP Source Guard，协同策略可有效防范MAC、IP、MAC+IP等非法地址欺骗，降低DOS攻击的风险； - 支持自定义ACL，可灵活根据用户需求对报文的以太网头或IP头前128个字节进行规则匹配；支持提供完整的ACL策略，可根据报文多种字段对数据进行分类，并使用不同的策略进行转发； - 设备支持PIM-DM和PIM-SM组播功能，投标时提供国家级权威部门出具的检验测试报告复印件； - 支持OSPFv2功能，可实现OSPFv2基本互通与路由重分发，投标时提供国家级权威部门出具的检验测试报告复印件； - 支持环网内设置阻塞链路，防治成环，当其他链路发生故障时，本段阻塞链路打开，流量可倒换至环上的另一侧链路进行传输，实现设备的倒换保护； - 设备采用无风扇静音设计与智能风扇调速策略，可实时监测系统内温度； - 支持DCLM系统全功能网管，出厂自带DCLM网管授权lic； - 设备三年质保，提供原厂上门； | 台 | 2 |
| 3 | 10米万兆OS2单模双芯光纤跳线（LC-LC） | 10米万兆OS2单模双芯光纤跳线（LC-LC） | 根 | 40 |
| 4 | 20米万兆OS2单模双芯光纤跳线（LC-LC） | 20米万兆OS2单模双芯光纤跳线（LC-LC） | 根 | 30 |
| 5 | 10米万兆OS2单模双芯光纤跳线（FC-LC） | 10米万兆OS2单模双芯光纤跳线（FC-LC） | 根 | 20 |
| 6 | 20米万兆OS2单模双芯光纤跳线（FC-LC） | 20米万兆OS2单模双芯光纤跳线（FC-LC） | 根 | 20 |
| 7 | 10米6类网线 | 10米6类网线 | 根 | 50 |
| 8 | 5米6类网线 | 5米6类网线 | 根 | 100 |
| 9 | 3米6类网线 | 3米6类网线 | 根 | 200 |
| 10 | 2米6类网线 | 2米6类网线 | 根 | 200 |
| 11 | 1米6类网线 | 1米6类网线 | 根 | 200 |