桂林医学院附属医院乐群校区梯形教室及附院示教室安装视频监控系统参数

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万高清网络筒型摄像机 | 25台 | 1) 1/2.8 inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器； 2) 4/6/12mm焦距可选 ，内置红外补光，支持H.265/H.264编码； 3) 1路音频输入/输出，1路告警输入/输出； 4) 电源适应性：支持DC12V±25%电压波动供电，同时支持PoE方式供电；(投标时必须提供公安部检测报告证明复印件并加盖厂家公章，否则投标无效。) 5）中心水平分辨率不低于1100线，最大亮度等级不低于11级；(投标时必须提供公安部检测报告证明复印件并加盖厂家公章，否则投标无效。) 6) 支持120dB光学宽动态； 7) 支持感兴趣区域（ROI）功能、透雾功能、移动侦测； 8) 支持9:16格式（走廊模式）； 9) 支持不低于5%抗丢包能力，实时图像无明显丢帧现象；(投标时必须提供公安部检测报告证明复印件并加盖厂家公章，否则投标无效。) 10) 支持Smart IR功能，能根据画面亮度情况及时调整红外灯强度以防止画面过曝； 11) 音频编码支持AAC、G.711a、G.711u; 12）NAT穿越功能，在广域网环境下使用时，宜支持主动发包动作以实现NAT穿越; 12) 支持通信接口6kV防浪涌（冲击）抗扰度能力； 13) 支持标准ONVIF协议、国标GB/T28181协议； 14）支持IP66防护等级。 15）投标时提供原厂售后服务承诺书。 |
| 2 | 摄像机支架 | 25个 | 铝合金支架 |
| 3 | 拾音器 | 25个 | 大型镀金震膜电容咪头，10-150m2。内要求高保真、高灵敏、噪音低，灵敏度-26dB; 信噪比 85dB(1米40dB音源) 50dB(10米40dB音源) 1KHz at 1Pa;指向特性 全指向；要求采用杜比定向逻辑环绕声系统，内置高速语音处理单元，两级动态降噪处理，内置AGC及DTS降噪信号微处理电路，拾音器内置雷击保护、电源极性反接保护,静电防护和电源保护模块。 |
| 4 | 网络硬盘录像机 | 2台 | 1、应具有按键+飞梭机械面板、支持上限不低于4个硬盘一对一指示灯、运行指示灯（RUN）、告警指示灯（ALM）、网络状态指示灯（NET）、遥控指示灯（IR）、电源指示灯（PWR）； 2、应支持上限不低于2个HDMI接口、 1个VGA接口、1个CVBS视频输出接口； 3、应支持上限不低于1个eSATA接口，应支持上限不低于1个DC12V电源输出接口； 4、具备4个硬盘槽位，16路IPC接入能力； 5、支持H.265、H.264协议摄像机接入；支持第三方H.265摄像机以H.265协议接入并预览H.265格式实况、回放录像， 6、应支持1200W、4K及以下分辨率的 IPC接入、存储及解码预览， 7、应支持3/4/5/7/9/10/12/16/32走廊分屏预览模式；应支持1/2/3画面的走廊模式回放； 8、应支持通道互换功能，可直接拖动图像解绑通道顺序后再根据实际需要绑定NVR新的通道顺序； 9、应支持即时回放：可设置回放时间长度1~60分钟；预览状态下，可直接回放任一通道的录像文件； 10、应支持不低于三种语音对讲功能：如可通过NVR客户端与本机下的IPC进行双向语音对讲；可通过NVR本机与本机下的IPC进行双向语音对讲；可通过NVR客户端与本机进行双向语音对讲； 11、应支持一键添加IPC出图像，自动修改IPC的IP地址；应支持指定网段所搜添加IPC、应支持对接入的IPC进行带宽检测，可查看IPC的总带宽，应支持对IPC的参数进行复制，包括：编码格式、分辨率、码率、帧率、智能编码、OSD、运动检测等； 12、应支持接入200万1080P（4Mbps）摄像机情况下，开启智能编码基础模式，摄像机主码流可降至1.5M，画面无明显差异；应支持接入200万1080P（4Mbps）摄像机情况下，开启智能编码高级模式，摄像机主码流可降至1M，画面无明显差异； 13、应支持IPC离线状态原因说明，包括设备连接中、用户名密码错误、网络不通、请求媒体流失败、媒体流中断、带宽不足、弱密码拒绝访问； 14、应支持预览界面拖动窗格进行图像位置互换； 15、应支持对前端IPC直接开启音频及语音对讲开关在预览界面叠加图标OSD； 16、投标时必须提供公安部检测中心出具的检测报告复印件；否则投标无效。 |
| 5 | 监控专用硬盘 | 8块 | 监控专用SATA硬盘(4TB)，质保三年。 |
| 6 | 千兆24口POE交换机 | 2台 | 1. 固化10/100/1000M以太网端口≥24（其中24口支持POE供电），非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口≥27； 配置2个原厂千兆光纤模块。 2. 背板交换容量≥250Gbps，包转发率≥50Mpps； 3. 支持固化电源，配置及日志存储等简化维护和管理，USB端口≥1个； 4. MAC地址表≥16K； 5. 支持802.1Q的VLAN，支持protocol based VLAN，支持QinQ； 6. 支持RSTP/MSTP； 7. 支持硬件IP标准ACL、硬件扩展IP ACL，支持出方向上的ACL； 8. 支持GVRP，支持链路检测技术； 9. 支持IPv4路由，IPv4静态路由表容量≥30； 10. 端口上支持QOS队列≥7； 11. 支持IPv6组播MLD功能； 12. 支持SNTP、Syslog，CLI兼容业界主流标准； 13. 交换机采用专业的内置防雷技术，要求支持业界领先的防雷能力，业务端口防雷不低于7.5kv， |
| 7 | 千兆8口POE接入交换机 | 3台 | 千兆8口POE交换机 |
| 8 | 配线盒 | 25个 | 15*10cmm PVC配线盒 |
| 9 | 千兆单模单纤光前收发器 | 2套 | 千兆单模单纤光纤收发器 |
| 10 | 10孔明装插座 | 25个 | 国标10孔明装插座 |
| 11 | 超五类非屏蔽双绞线 | 7箱 | 1、成品外径(约)：5.3mm±0.3mm； 2、导体材质：99.99%无氧铜； 3、导体绝缘外径：0.88±0.02mm； 4、特性阻抗：100±15Ω； 5、导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min； 6、工作电容最大值：≤5.6nF/100m； 7、单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m； 8、线对直流电阻不平衡性：≤2.5%； 9、最小互电容：47pf/m； 10、最大平衡电容：300pf/km； 11、最大电流平衡：2%； 12、要求采用单芯裸铜，导体规格为24AWG，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，能使线缆更好地实现非屏蔽超五类信道传输； 13、四个线对应由不同颜色标明，要求便于安装； 14、安装要求：成交供应商必须按照ISO/IEC 11801；EIA/TIA568.C2超五类标准进行安装。采购人于成交供应商交货时进行测试，测试90米NEXT余量不得少于0db，测试通过后方可安装。 |
| 12 | 金属理线器 | 2个 | 1、金属设计，承载强度高 2、方便线缆整理 3、与ROTA数据配线架搭配使用 4、与ROTA语音配线架搭配使用 5、用于19〞标准机柜 6、高度1U |
| 13 | 4芯室外单模光纤 | 1000米 | 1、单模零水峰,符合ITU-T REC.G.652.D（OS2）、 GB/T9771.3-2000； 2、4芯室外防雷单模光纤，满足IEEE802.3ae标准，支持10GBASTE-L万兆以太网1000米以上距离及1000BASE-LX千兆以太网达5000米以上距离，向下兼容目前100m/10mbps以太网应用； 3、要求具有良好的机械性能和温度特性；松套管内填充特种防水化合物，完全缆芯填充等确保了光缆的防水性能。松套管材料本身具有耐水解性能和较高的强度,管内填充特种油膏，对光纤提供关键保护,PE护套具有良好的抗紫外辐射性能,良好的抗压性和柔软性；紧密光缆结构，有效防止套管回缩，典型波长衰减（1310nm:≤0.36db/km; 1383nm:≤0.35db/km;1550nm:≤0.22db/km; 1625nm:≤0.30db/km)。 |
| 14 | 光纤熔接 | 32芯 | 接续损耗≤0.08Db。 |
| 15 | LC尾纤 | 32条 | 具有极低的插入损耗和反射损耗，双工LC接头形式。低插入损耗、低回损，最大插入损耗≤0.2dB，单模双芯光纤跳线，OS2，9/125，长度1米。 |
| 16 | 光纤跳线 | 8对 | 具有极低的插入损耗和反射损耗，FC-SC接头形式。低插入损耗、低回损，最大插入损耗≤0.2dB。单模双芯光纤跳线，OS2，9/125，长度3米。 |
| 17 | 8口光纤盒 | 8个 | 8口光端盒，含耦合器 |
| 18 | 15U墙柜 | 2个 | 15U加深墙柜，材质：钢制结构、玻璃门。 |
| 19 | 电源线 | 1500米 | 国标RVV 2*1.0护套线，无氧铜。 |
| 20 | 系统集成 | 1项 | 包含本次布线所需的辅助材料线管、线槽、水晶头、插座、软管、接头、管卡、配电箱（含空开）、枪钉等。 |
| 21 | 安装施工 | 1项 | 本次项目所涉及的安装、施工、开槽破路、光纤敷设（乐群——附院）、恢复路面、调试、检验、专用工具、维护、保修、技术培训及技术资料等一切费用。 |
| 含备品备件专用工具安装、调试、检验培训技术服务等 |  |  |  |