移动式电动手术床六张采购需求

- 多功能四段面液压低位电动手术床，各种床面调节均由电动完成,以满足开展神经外科、腔镜等微创手术体位要求；

2、床面宽度约500mm，长度约2000mm，头板可安全延长60mm，载重≥250kg；

3、头板、背板、腿板分段调节，床面可纵向平移，可以进行腰上腰下体位调节，配备内建式的肾桥，腿板水平展开15-90°，可拆装，且控制器上两个动作均可一键完成，使用方便快捷；

4、手术台升降调节范围：500mm-1020mm，升降行程≥500mm，较低位的床面高度可满足神外及腔镜类手术需求；

5、床板采用X光可透视材料,可获优良之影像品质，床面可双向（向头、向脚）平移≥35CM，增加C型臂X光检查之范围，做到透视完全无死角；

6、智能化有线和/或无线遥控器调节手术床；

7、底座重心中心柱设计，防水，防锈，具有刹车装置；

8、抗静记忆海绵手术床垫，防静电、防导电，便于消毒擦拭；

9、标准配置：头板*1、脚板*2、手臂板（含固定器）*2、麻醉布帘架（含固定器）*1、遥控器*1、手臂约束带*2、腿部约束带*1 ；

10、侧卧、截石、俯卧体位配件一套、跪板*1；

11、固定器各5个（大号、小号）。