技术参数： 1、结构：钢制结构，柜体落地式，支撑整体重量；柜体采用不小于1.0mm厚冷扎钢板，表面经：除油、除锈—水洗—中和—水洗—表调—锌系磷化—钝化—烘干—检验—静电喷涂—高温固化。表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱。 2、内衬板：顶板、侧板、导流板等采用5mm厚耐腐蚀的高分子材料或类似材料，抗倍特板，耐稀酸碱及有机溶剂、易清洗。置于通风柜操作区内側，采用三段式导流板设计，使操作区污染气体作层流运动，无气流死角，不会产生紊流或漩涡流现象，能迅速将实验过程中产生的不同比重的有毒有害气体排出。 3、导流板固定座：底座由螺杆、螺帽组成，采用高分子复合材料模塑成型，导流板固定旋钮及蒸馏架安装孔座等，具有良好性能：（1）背板固定座及导流板固定旋钮均可由柜体正面轻易组装及拆解维护清理。（2）不含金属成分，耐腐蚀，耐用且无杂质产生影响实验；（3）承重能力每个至少10kg。 4、窗口玻璃：采用上下滑动式设计，可开启于任意高度，采用5mm厚钢化透明安全玻璃；窗框内装有硬质塑胶导轨，两侧设置缓冲垫片，避免玻璃门上下升降撞击，PVC工程材料，线接触设计，最低程度减少摩擦力。视窗把手：采用特制PVC材料，经人体工学设计，外观优美，使用方便。 5、同步驱动齿轮升降系统：采用高强度ABS加强白色轮，黑色底座，内置全包围轴承，整体耐酸碱防腐，有效的防止有害气体的腐蚀，坚固耐用。橡胶皮带，采用宽15mm×厚3.8mm高强度橡胶带绿布同步带，聚氨酯内植8根钢丝，移门升降过程中平稳有效阻止倾斜、轻便、静音、安全（防跌落）。同步链接杆采用15×15mm不锈钢管，整合了皮带传动、链传动和齿轮传动各自优点的新型带传动本装置可使其传动平稳，结构简单，安装方便。耐酸碱、防潮防锈，不断裂，使用寿命长。 6、照明：日光灯采用实验室专用全封闭式日光灯，220V*30W，采用隔离式安装，避免和柜内气体接触。 7、操作台面：12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚，台面性能满足：（1）耐酸碱腐蚀，化学特性包括：硫酸(98%)、 硝酸(70%)、 盐酸(55%)、乙酸(99%)、 氢氧化钠(40%) 、亚硝酸钠、磷酸(85%) 等常用试剂，检测表面无明显变化；（2）物理性能良好，抗拉强度≥74mpa、弯曲强度≥110.5mpa、抗冲击检测合格。（3）甲醛释放量检验达到国家环保E1级标准，测试方法使用气候箱法，甲醛释放量不大于0.01mg/m3；（4）重金属检测，包括铅、汞、镉、锌、铬、钡、砷等元素，检测结果合格。 8、柜体：（1）门板：1.0mm厚冷扎钢板，内外双层扣合式，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，（烤房）180度高温固化，耐酸碱、防潮防锈，使用寿命长；（2）铰链：自闭式液压合金铰链，柜门开启105°内，自动回弹无声关闭，外形美观，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长；；（3）滑轨：优质钢制三节静音滑轨，拉动负重25公斤，使用寿命拉动次数大于100000次；（4）拉手：拉手或门板拉手一体内凹成一字型抠手。

9、PP水杯：（1）材质：高密度PP,耐酸、碱、王水等腐蚀；（2）尺寸：外径约L200×W100×D180mm（含）以上；（3）配PP滤水提笼及塑料水盖,PP落水头堵臭装置；水龙头：1、主体材料：加厚国标H62铜管制造，直管管径Φ26*1.2mm，,臂管管径Φ22*1.2mm，鹅颈管管径Φ19*1.0mm，可360°旋转，固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。2、材质要求：加厚纯铜制作，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射；开关旋钮PP材质，开启为红色，关闭为绿色标识清晰醒目,平稳轻便无卡阻、不易松动稳定性强，开关寿命大于等于61万次，静态最大耐压2.5MPa。 10、尺寸：1800*850*2350mm（可定制）。