技术参数： 1 测量原理 示波法 2 显示屏 LCD显示屏 3 测量位置 左右臂均可 4 适应臂周范围 17～42cm 5 测量范围 血压量程：0～299mmHg； 脉博数：40～180次/分 6 手臂伸入检测功能 手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导 7 测量精度 压力显示精度： ±3mmHg（±0.4KPa）； 脉搏测量精度： ±2%或±2次/分（取最大者） 8 肘部位置传感器 电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确 9 臂筒角度调节 自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度） 10 平均测量模式 可进行2-3次的测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法） 11 二维码打印 测量结果可以二维码形式打印出来 12 打印装置 热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图 13 ID功能 可连接扫描枪或身份证读卡器 14 抗菌设计对应 外壳：抗菌树脂 袖带：抗菌布套 15 臂筒组件交换功能 臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。 16 语音功能 测量全程语音提示，测量结束播报测量结果 17 用户教育 根据测量结果，显示提示信息 18 通信数据输出 USB数据传输 19 精度保障： 需提供符合中国高血压指南要求的认证网站（http://www.dableducational.org）上查询证明材料