需求参数 - 监护参数 心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP) - 显示 - 屏幕尺寸：≥10.1英寸大屏幕彩色显示屏 - 支持同屏显示9道波形 - 具有ECG+NIBP+SPO2、NIBP+SPO2、SPO2三种大字体显示功能，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察 - 具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断 - 具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势 - 支持同屏显示多组血压测量结果，便于实时查看血压测量趋势 - 数据存储、回顾 - 96小时趋势图/表存储回顾 - 720秒波形冻结回顾 - ≥500组无创血压测量回顾 - 具备USB数据接口，可选配U盘实现监测数据存储容量扩充 - 性能特点 - 心电增益：×0.125、×0.25、×0.5、×1、×2、×4 六档及自动方式可选 - 共模抑制比：弱滤波模式：>95dB,监护和强滤波模式：>105dB - 成人血压测量范围：10mmHg ～270mmHg - 脉率测量范围：25-300 bpm - 呼吸率测量范围：0-150 rpm - 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护 - 具有药物浓度计算和滴定表计算功能 - 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征 - 具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站 - 支持选配无线联网功能，实现无线\有线等混合方式联网 - 通过FDA注册 - 通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证