需求参数 1、操作方式：手动（遥控）﹑自动两种方式可随意选择 2、身高测量方式：超声波测量 3、扫码登录：二维码扫描登录 - 显示方式：数字式LCD屏幕显示, 测量结果在LCD屏上的保留时间至少可在15/20s之间切换 5、重力补偿值 可根据用户使用地区的重力加速度值进行设定 6、测量范围：身高：30－205CM，体重：5－300KG 6、精确度：身高：±0.5CM ，体重：±0.1KG 7、打印方式：微型高速热敏打印机 8、裁纸方式：自动 9、语音提示：有 10、体型：国际通用体格指数（BMI) 11、数据输出格式：标准 RS-232C 接口与RJ45。可通过本机标配接口电缆方便的与医院数据管理设备进行通讯。网线模式下提供专用配置软件，设置静态网络IP，网址及端口号等。