需求参数： 低温离心机 最高转速：16000rpm 最大相对离心力：18757×g 最大容量：10x5ml 定时范围：1~99min 电源：AC220±22V 50Hz 10A 温控范围：-20~40 ℃ 温度精度：±2.0 ℃ 转速精度：±20r/min 总功率：≥450W 整机噪音：<60dB（A） 离心腔直径：≥∮200mm 屏幕：≥5寸液晶屏显示，全触摸屏操作，操作简便，显示更为清晰、直观。 标配转子： 角转子：12×1.5ml/2.0ml（16000rpm） 选配转子： 角转子：10×5ml（15000rpm） 角转子：24×1.5ml（14000rpm） 角转子：8排管×4×0.2ml（13000rpm） 常温离心机： 最高转速：5000rpm 转速精度：±10rpm 最大相对离心力：4360×g 定时范围：0~99min 电源： 220V 50Hz 10A 总功率：≥800AV 整机噪音：≤70dB 离心腔直径：360mm 容量配置:标配：32×10ml， （3500rpm） 40×5ml真空管, （3500rpm） 40×7ml真空管 （3500rpm） 选配：12×10ml， （5000rpm） 4×100ml， （5000rpm） 4×96孔酶标板， （3000rpm） 保护系统：故障自动报警功能，设有紧急开锁，超速、不平衡自动保护。 控制器：采用微电脑控制、数字显示转速、时间等参数。 电机：直流变频电机，运行稳定、噪音低、转速精度高。