需求参数

1． 电源：220V/50HZ 屏幕显示;LCD液晶屏幕 温度采集范围：-40℃～+85℃，湿度采集范围0%~100%, 温度湿度测量精度：±5% 湿度测量精度：±0.5℃ 报警方式：声光报警 是否有备用电池：有后备电池，能够在发生断电事故时保证采集模块仍然正常运行≥6小时 软件平台：支持电脑windows操作系统，支持微信报警推送，在手机端实时收到设备报警内容。 报警方式：平台显示界面、外接报警设备、短信报警等 数据上传：通过以太网上传服务器。 2. 产品尺寸：≤130×70×22mm； 电源类型：DC5V 2A，USB（Type-C）； 内置电池：≥5000mAh锂电池； 工作网络：4G全网通（标配）/GPRS、WiFi、NB-iot（可定制）； 传输间隔：30秒~24小时（可设置）； 测温范围：-200℃ ～ +150℃（根据测温段可选不同型号探头）； 温度精度：NTC/SHT-20，0~ +50℃ ±0.5℃； 其他±1℃；PT100：±（0.3+0.005t） 测湿范围：0-95%RH； 湿度精度：≤±5% RH； 离线数据容量：设备自身容量不小于50万组； 显示分辨率：≥320×480； 按键方式：1个机械按键+电容触摸屏； 报警方式：蜂鸣器+指示灯 软件平台：支持终端的配置管理功能，可以从平台端修改终端设备的上传间隔、采集间隔、报警区间值等参数，还支持终端设备进行远程OTA升级的功能。 3. 网络;采用物联网WSN技术； 传感器：温湿度传感器采用进口高精度传感器，传感器与数据传输密封一体，无外接电源，可以随时布署在不同区域；传感器采集时间间隔可以单独设定； 工作频率：433MHZ ～ 435MHZ； 信号传输距离;可以达到≥100米； 待机功率：≤ 6µA； 温度可靠测量范围；-25℃ ～ +60℃； 温度相对误差：±0.3℃； 相对湿度监控范围： 0 ～ 100% RH； 湿度相对误差：±3%； 温湿度显示精度：0.01； 防护等级：IP68（防水、防尘、防震）内置高容量一次性耐低温锂电池，连续使用寿命≥2年；自动监测电池剩余容量，低于指定容量后可自动发送电量告警信。 报警方式：平台显示界面、外接报警设备、短信报警、邮件报警等