需求参数： 有效容积：≥630L 制冷温度：8-20°c 适用温度/湿度：16-32°c，35-75%RH 搁架：≥6层12个 门：两个玻璃门 压缩机：知名品牌压缩机 制冷方式：强制风冷循环 外板/内板：箱体和内胆均采用彩色喷涂钢板 温控器：电脑控制系统 照明灯/灯功率：LED灯 额定电源：220V/50HZ 额定功率/电流：≤260W USB功能：标配USB接口 报警功能：高/低报警，高/低湿度报警，传感器故障报警 报警方式;声音蜂鸣报警,灯光闪烁报警 工作条件：环境温度10~32℃，环境湿度：≤80%Rh，输入电压：220±10%，频率：50±1HZ。 样式：立式、双门。 有效容积（L）：≥752L。 额定功率 ; ≥250W， 耗电量；≤1.5kWh/24h。 内胆材料：优质结构PCM钢板，耐腐蚀，易清洁，保温性能好。 箱体材料：优质结构PCM钢板，耐腐蚀，易清洁，保温性能好。门体材质：双层中空LOW-E玻璃门，门体防凝露设计，不易产生凝露。 屏幕：高亮度LED白色数码屏，视觉更柔和，同时可显示箱内温度和湿度，显示精度≤0.1℃。 照明：箱内白色高亮照明灯，功耗低、亮度高，箱内物品信息一目了然。 压缩机：采用国际品牌GMCC压缩机，技术源于日本东芝，适配性强，产品性能更加稳定可靠。 风机：超薄涡流风机位于顶部设计，配合嵌入式风道，高效制冷、降低能耗的同时，箱内顶部平整设计，使用更安全，并提高存储空间。（嵌入式风道获得发明专利） 冷凝器：微通道冷凝器，压缩机散热优化设计，冷凝器外流场优化热设计，合理布局散热结构，适应各种使用环境，有效提升核心部件使用寿命，冷凝器散热能力更强，换热能力提升，整机可靠性更高。 可调搁架设计：标配≥10个高密度钢丝浸塑搁架，间距小于1公分，防止物品掉落，带价目条，方便放置物品标识，易于清洗 报警系统：采用声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式，具备高低温报警、传感器故障报警、环温报警、开门报警、通讯故障报警等功能，确保存储物品的安全。 多重保护功能：童锁保护、压机延时保护、压机高温保护、压力过高保护、停机间隔保护等多重保护功能。 USB;标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据PDF格式。U盘持续连接可自动持续存储温度数据 温控系统：微电脑控制,精准控温，箱内温度控制在8℃～20℃范围内，温度显示精确≤0.1℃； 显示屏：高亮度LED显示，带有湿度显示，湿度显示精度≤0.1%； 制冷系统：采用翅片式蒸发器，制冷迅速，冷量大。大风机和分层送风技术，保证箱内温度符合要求。 报警系统：具有完善的两种报警方式，蜂鸣报警，灯光闪烁报警，可实现高低温报警，超湿报警，开门报警，断电报警，传感器故障报警。 贴心设计：接水盒自蒸发设计，免去倒水烦恼；层架上配置价目条插卡槽，可放置标签，方便用户标识； 测试孔：配有测试孔功能，方便用户自行添加第三方检测传感器；独立安全门锁设计，防止随意开启，确保使用安全。 有效容积：≥758L。