技术参数： 1. 动态范围：5 数量级； 2. 处理时间：≤5 秒/样品； 3. 光源：蓝色 LED（最高 ~470 nm），红色 LED（最高~635 nm）； 4. 激发滤光片：蓝光 430–495nm 红光 600–645nm； 5. 发射滤光片：绿光 510–580nm 红光 665–720nm； 6. 检测器：光电二极管； 7. 测量能力从 300–1,000nm； 8. 预热时间：<35 秒； 9. 标准曲线：2-或 3-点； 10.使用 1–20μL 样品,实现很高的准确性，甚至稀释度很高的样品； 11. 内置试剂计算器,快速生成Qubit工作溶液制备用量； 12. 存储多达1000个样品的结果； 13. 5.7英寸宽大彩色触摸屏，工作流程导航一目了然； 14. 图形显示器可显示样品处于扩展范围内或超出范围的情况； 15. 界面系统语言灵活选择操作语言：包括英语，简体中文， 法语，西班牙语，德语，意大利语及日语； 16. RNA完整性检测：可在5min 内检测RNA 的完整性和质量。 17. 体积小巧，节省实验室工作台空间； 18.灵活地导出数据，使用内置的WiFi无线网卡，U盘或通过USB数据线直接导出至计算机； 19. 预设程序可使用Qubit荧光计系统验证检测试剂盒检测荧光计的性能。