技术参数： 1. 源水要求:市政自来水总溶解固体含量 TDS≤200PPM； 2. 制水量: ≥20L/H 25℃时； 3. 主机尺寸:≤(高*宽*深)565*248*450mm； 4. 电源:220V(+10%或-10%)，50Hz (+1 或-1)； 5. 水箱配置:标配内置 20 升无压无菌水箱； 6. 水箱储满水时取水速度为 1.8-2.0L/min； 7. 纯水输出压力:0.05~0.35Mpa(可调)； 8. 环境条件:温度 10~40℃ 进水温度:10~35℃，工作环境湿度:30%-85%； 9. 产水水质符合 CAP 用水标准及 GB/T6682-2008 实验室分析用水标准,RO 纯水:电导率 ≤5μs/cm (在线监测) ,UP 电阻率:18.2MΩ.cm@25℃ ,反渗透脱盐率≥99%； 10. 微生物≤1cfu/ml，微颗粒物(022μm)≤1 个/ml，重金属离子≤0.1ppb，TOC ≤10ppb，吸光度(254nm,1cm 光程)≤ 0.001，二氧化硅<0.02mg/L； 11. 注塑预处理、不锈钢无菌水箱为一体单元,与主机独立分开、水箱 4 段位液位显示，水箱内置紫外杀菌； 12. 脱盐率反渗透膜,反渗透膜自动冲洗功能,面板触摸式取水,运行状态可视超纯化柱模块化一体式设计,确保耗材使用周期更长； 13. 分体式设计,体型小巧,减少桌面占用面积。自来水为进水,同时制备纯水和超纯水； 14. 采用智能 CJ-LP10i 控制系统、触摸开关控制，LED 液晶面板数字显示，

准确直观； 15. RO 纯水电导率、UP 超纯水电阻率在线监测，实时了解水质情况； 16. 水箱液位剩余用水量百分比显示； 17. 取水流量恒定；耗材更换提醒； 18. 具有紫外内置自动循环消毒功能，严格控制水箱细菌含量； 19. 具有自动检测、低压、高压报警保护功能； 20. 终端 0.22μm 细菌拦截装置。