桂林医学院附属医院医疗设备技术参数申请表

| 设备名称 | 台式高速冷冻离心机 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 1台 |
| 技术参数： 1、采用先进的CPU控制系统，微控制器可更精确控制转速、时间和相对离心机； 2、免维护无刷电机，速度范围0~16000rpm，精确度10rpm，防止超速运转； 3、采用强有力的无氟高效制冷系统，符合环保要求，温度控制范围在-20℃~+40℃,在静止状态下也可以对转头预冷； 4、离心转速与离心力步增调节为10rpm/10g，时间控制：0-99分钟，精度1秒； 5、不锈钢腔体，坚固构造，适于持续使用，充气弹簧，轻松开盖，自动化锁盖确保安全； 6、配有门盖保护、超速和先进的电子式不平衡探测系统，可以对离心机过程实时监控，确保仪器安全运行； 7、转子采用超硬铝合金经特殊工艺制造，具有密封性能和无限次耐高温消毒功能； 8、备有密封角转头，防止工作人员受样品污染； 9、通过ISO9001质量体系认证 10、最高转速：16000r/min 11、最大相对离心力：21800×g 12、最大容量：4×100ml 13、转速精度：±10r/min 14、温度精度：±1℃ 15、温度范围：-20℃~+40℃ 16、定时范围：0~99min 17、噪声：≤60dB(A) 18、显示：数显 19、电机：变频电机、微机控制 21、外形尺寸：≥615×565×370mm(L×W×H) |  |