桂林医学院附属医院医疗设备技术参数申请表

| 设备名称 | 数显式电热恒温水温箱 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 2台 |
| 技术参数： - LED数码管显示微电脑智能P.I.D.温度控制器，控温精准； 连续运行或定时运行：0~9999min； 具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。 - 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑，内部及台板材质：SUS304不锈钢板。 - 侧装箱盖把手，避免使用者打开箱盖时，受外溢热蒸汽的损伤。 - 箱盖内部非对称斜坡设计，避免箱内水汽疑结后滴落在试验样品上，造成样品失效。 - 装有防滑橡胶支撑脚。 二、技术参数 - 温度范围：RT+5°C~65°C - 温度波动度：≤±0.5°C - 温度均匀度：≤±0.5°C - 温度显示精度：0.1°C - 温度控制精度：0.1°C - 孔径（cm）：14/11/9/7/5 - 报警类型：超温报警、温度探头损坏报警 - 加温方式：不锈钢管式加热器 - 内部尺寸W×D×H（cm）：≥42×18×10.7 - 内部容积（L）：≥8 - 外部尺寸W×D×H（cm）：≥57×22×27 - 功率（W）：≥300 - 电源：1Ø 220V 50Hz |  |