桂林医学院附属医院医疗设备技术参数申请表

| 设备名称 | 电泳仪电源（配水平电泳槽） |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 1套 |
| 技术参数： 一、性能指标 1. 基础电源 1. 为电泳提供稳定的电压电流或功率。 2. 能设定电泳的时间。 3. 功率：1-75W。 4. 电压：10-300伏。 5. 电流：4-400mA，使用于水平电泳，小型的SDS-PAGE，印迹电泳等。 二、配置： 1.水平电泳槽 - 样本通量：1–120 - 基本缓冲液需要量：~1 L - 溴酚蓝迁移：~3.0 cm/hr（75 V 下） - 底座侧面的箭头指示运行方向，可确保凝胶的方向正确 - 彩色编码的带标记的电极和带标记的底座确保盖子可以正确安置在底座上； - 具有荧光标尺的紫外透明凝胶托盘 - 安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启； - 透明塑料结构，可以方便地查看样本； - 制胶盘可直接放在紫外透射仪上观察，无需把胶从制胶盘脱下来进行观察，操作方便。 2. 电源线 |  |