技术参数申请表

| 设备名称 | 裂隙灯显微镜 |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 一套 |
| 技术参数： 一、显微镜 1.类型：伽利略汇聚式 2.放大选择：鼓式变倍旋钮，≥3种放大倍数。 3.放大倍率：≥10X，16X，25X 4.目镜：≥12.5 X 5.屈光补偿调节：－3D～＋3D 6.总放大倍率：10X（φ22.5mm）、15.98X（φ14.1mm）、25.53X（φ8.8mm） 二、照明 1.光源类型：下光源 2.裂隙宽度： ≥14mm，并可在0～14mm之间连续可调（到14毫米时裂隙变为圆圈） 3.裂隙长度： ≥14mm，并可在1～14mm之间连续可调（到14毫米时裂隙变为圆圈） 4.最小光圈直径：0.3mm 5.裂隙角度：0°-180° 6.滤光片：蓝色，无赤光 7.光源：LED，使用寿命≥8万小时 |  |