| 设备名称 | 视频脑电图（脑电中央监护分析系统） |
| --- | --- |
| 数量（单位） | 1套 |
| 技术参数： 一、 核心系统功能 1.一体化中央监护：采用中央机形式，集成便携式设计，专为神经科（NICU、卒中单元）设计的神经重症监护分析系统。 2.多模态监测模式：系统高度整合神经电生理参数，具备以下核心监测功能： 重症脑功能监测：床旁实时、连续监测，评估脑功能损伤趋势、状态及预后。 视频长程脑电监测：支持24小时及以上同步视频与脑电信号记录。 睡眠脑电监测：完整的睡眠呼吸及脑电监测分析功能。 刺激反应性EEG-R对比实验：用于意识障碍等患者的脑功能评估。 3.人工智能分析：内置神经网络AI系统，具备脑电AI自动预警、自动识别与标注功能。 4.量化分析能力：支持实时量化与阶段量化自动分析；具备独有的中国正常人参照值数据库，为评估提供客观标准。 二、 硬件性能指标 1.放大器性能：高灵敏度、高抗干扰性、高稳定性；噪音水平：≤ 1.0μV（峰-峰值），确保信号采集的纯净与精准。 2.导联配置：支持特殊电极（如蝶骨电极） 及特殊诱发（声、光刺激） 的标准化接入与应用。 3.系统扩展性：具备强大的扩展能力，可随时扩展多端点远程脑电应用，未来可与门诊、儿科、神经外科、重症ICU、急诊等科室联网，构建院内院外远程脑功能监测中心平台。 三、 数据分析与软件功能 1.分析模式：数字脑电图；脑电地形图；长程脑功能趋势分析；睡眠监测分析（标准配置） 2.数据管理：支持慢病管理、病例大数据分析、统计分析；辅助论文编写、教学、疑难病例会诊。 3.临床应用：为昏迷程度评估、癫痫发作探测、睡眠障碍分析、植物状态及脑死亡判定提供客观的临床标准和依据。 |  |