| 射频理疗仪采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：设备通过利用高频能量在人体各个组织细胞的热效应和理化效应，达到缓解疼痛、解除痉挛；促进胶原纤维收缩和沉积；加速组织细胞新陈代谢的作用，具有促进局部血液循环、加速机体新陈代谢；加快淋巴排毒，快速消肿；促进胶原蛋白和弹性蛋白生成等作用。针对肌骨疼痛、美体塑形、女性盆底和女性全生命周期的健康管理领域。 |
| 二 | 设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。 序号 名称 规格型号 单位 数量 1 射频理疗仪台 1 2 电源线条 1 3 治疗电极-电阻电极 - 个 1 4 治疗电极-电容电极 - 个 1 5 中性电极 - 块 1 6 治疗电极-电阻电极片个6 7 穿戴式理疗电极 个 1 8 电阻电极连接线缆 - 根 1 9电容电极连接线缆 - 根 1 10 中性电极板连接线缆 - 根 1 11 手持急停开关 - 个 1 12 电极保护环 个 6 23 理疗用体表电极 个 1 24 企业资质 - 套 1 25 说明书 - 份 1 26 用户验收单 - 份 1 27 合格证 - 个 1 28 保修卡 - 份 1 29 导电霜 瓶 1 27 台车 - 台 1 |
| 三 | 技术参数与性能要求：1.输入电源：220V，50Hz 2.额定功率：≤300VA 3.安全类型：Ｉ类BF型 4.显示屏：液晶触摸屏，易于操作。 5.治疗时间：治疗时间选择范围1-50分钟。 6.治疗提示音：治疗开始、暂停、停止有提示音等。 7.▲治疗频率：非单一治疗频率，频率范围在2500Hz～1MKHz，不少于二种不同的治疗频率。 8.▲治疗频率工作模式：单频率模式；动态切换频率模式等。 9.治疗模式：具备不少于二种治疗模式，单独治疗模式不少于2种，交替治疗模式不少于1种。 10.治疗模式选择方式：手动选择、系统自动识别等。 11.▲工作模式：常规模式，工作频率≤0.5MHz，；深度模式，工作频率≤0.3MHz。 12.电极片尺寸：标准圆片电极，三种尺寸直径不少于40mm、60mm、70mm。 13.▲输出强度功能：具备不少于二种输出强度功能，包括间歇输出功能、增强输出功能。 14.治疗强度选择：强度范围在0-100%，步进10%。 15.▲输出通道：不少于4种输出通道接口，每一种通道工作模式不同，包含有中性电极输出通道。 16.▲电极选择：设备接口可与理疗电极、穿戴式理疗电极插接使用。 17.开机方式：先打开主电源开关，在打开功能开关。 18.操作头支架：设备具备一体化操作头支架设计，支持电极操作头放置。 19.安全措施：具备手持急停开关。 20.▲配置要求：主机一台（电容电极操作头1个、电阻电极操作头1个、电容电极片3个、电阻电极片3个、穿戴理疗电极1个、私密电极1个）。 21.使用场景：根据使用场景可选择配置台车；也可选择可携带的一体机箱或包。 22.▲安全和认证：具有二类或三类医疗器械注册证。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥ 3 年，现场响应时间：≤ 3 小时，设备安装和升级提供免费技术培训，设备使用年限≥ 5 年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |