高清摄像监控系统采购需求

1、增装16个监控摄像头，实现手术室监控无盲区。 2、将原有2台硬盘录像机进行网络连通配置，实现设备间 的相互访问与数据共享。 3、扩容存储保障能力：新增12块8TB 监控专用硬盘，保 障原有79个摄像头及新增16个摄像头的存储需求，确保所有 监控数据的存储时长不低于30天。 4、调整现有监控角度：对部分原有摄像头的安装角度进行 优化调整。 技术参数： 1、采用超低照度≥2048*1440 CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度 高。 2、信噪比≥55dB,支持宽动态，满足光照高反差场景监控。 3、三码流套餐能力，主码流≥2048x1440@30fps,满足不同带宽及帧率的实时 流、存储流需求。 4、支持本地SD卡存储，支持≥128GB,支持H.264、H.265视频编码格式，均 满足High Profile编码方式。 5、支持在同一静止场景相同图像质量下，在H.265或H.264编码方式时，开 启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 6、具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、停车、 逆行等功能。 7、红外补光距离≥30米，不低于IP67防尘防水等级，具备≥1路报警输入/ 输出接口，≥1路音频输入/输出接口，≥1个内置MIC。 8、监控专用硬盘：8TB监控专用硬盘。