| 多功能电控床采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：需包含主要临床功能与用途、具体应用场所等。 电控床患者使用方便，可以用床板按键遥控或者遥控控制，满意度高，同时提高科室诊断效率。 |
| 二 | 设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。 1、可调高度电动病床1张： （1）床体1副四片式分体护栏1套 （2）电机1套 （3）5寸中控轮4个 （4）床头尾板2块 （5）病历卡1块 （6）杂物架1个 （7）手控器1个 （8）护栏手控操作系统1套 （9）床尾手控护士端1个 （10）床底灯（常亮设置）1个 （11）急停开关1套 （12）小腿板手动升降角度调整1套 （13）后备电池1个 2、床垫 1张 3、输液架 1支 4、床上桌 1张 5、床头柜 1个 |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担） 一、规格： A、外形尺寸：全长≥2000 mm，全宽（含护拦）≥960mm； B、安全工作负重 250KG； 二、功能： A、背部升降0-65°； B、膝部升降0-35°； C、整体升降470-740mm； D、要求有四个操作系统，护栏内外测操作系统，手控器操作系统，床尾手控护士端； 三、电机控制系统 A、电机采用进口系统，防水设计，拥有CE、UL等多项国际安全规范认证许可，低噪音，整床操作运行平稳，满负载操作稳定可靠；EMC电磁兼容性保障，不干扰呼吸机、心电监护等设备工作；配备蓄电池，在外部断电的情况下，可作复位动作若干次，使床面板放平，致使病人能恢复到最初的睡姿。 B、操作功能包括：背部升降、腿部升降、背腿联动、床体水平升降、手动垂头仰卧、急停控制、快速复位（CPR）。 四、床整体 A、床整体设计以安全性、可靠性、舒适性为主导。依照人体工程学设计，整床结构包括床架、床板、床头尾板、底架均采用弧形设计，没有平面方角，保障使用安全性，整体结构稳固、实用，功能齐全，清洗方便。 B、整体床架选用40mmX40mm厚1.5mm的钢管，框架结构，坐板位置有两条50mmX25mm厚1.5mm厚的方管支撑，靠背和脚框都是选用25mmX25mm,厚1.5mm方管支撑，都是独立框架设计，结构牢固承重400KG以上。 C、床架两侧设计4个附件挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋等。 D、床架四角配备4个点滴架插座，采用高强度尼龙制作，插放点滴架稳固无噪音，床体推动过程中，对点滴架晃动起缓冲作用，安全稳固。 E、焊接工艺采用进口焊接机器人精密焊接，无气孔，高熔接度，高强度，抗弯折、抗压性强，具高承重力，保证产品质量稳定。 F、整体床架及护栏多重防锈处理技术，经过去油、除锈、表面调整、陶化镀膜、等18道工艺，再进行静电粉末喷涂，达到内外防锈。 G、涂料选用的固体粉末通过ROHS环保认证。耐酸碱，抗UV，长久使用不变色，不脱膜。 五、床面 A、床面盖板为ABS工程塑料一次成型，材料厚2.8mm，盖板正面可承受100KG以上的压力，使用寿命10年以上。盖板有通风口设计预防褥疮，整体设计符合人体工程力学。拆卸方便，容易清洗、消毒等。 B、背部床板快速复位（CPR）把手置于病床两侧，气压棒辅助下降缓冲设计，降低快速复位对患者的冲击，更适用于ICU及医院护理。 六、护拦 A、分体式升降护栏，床头侧护栏可随靠背同时动作，保护患者的安全。 B、护栏内嵌操作面板及背部床板升降倾斜角度显示器，方便准确调整病人体位角度。 C、围栏设计美观舒适，整体结构简单、实用。 D、护栏采用高密度HDPE工程塑料一次成型，表面平顺易清洁。抗冲击、耐热、耐低温、耐化学药品。 E、护栏设计符合YY0571-2013（IEC-60601-2-38）医院电动床安全专用要求。 F、护栏升降配置缓降装置，使用静音安全。 七、床头/尾板 A、采用高密度HDPE工程塑料一次成型，表面平顺易清洁。抗冲击、耐热、耐低温、耐化学药品。 B、床头尾板插座带锁定开关，床头板可快速拆卸，满足紧急抢救需要，容易清洗、消毒等。 C、床头尾板和床架连接紧密，推动时不晃动及产生异响。 八、防撞缓冲轮 A、四角配置四个发泡聚氨酯防撞缓冲轮，一次成型，高强度。 B、缓冲轮外形圆滑平顺，减缓冲击力，保护推行过程产品不碰撞，延长使用寿命。 九、脚轮 A、优质 5寸医用静音中控双轮。 B、具有锁定、自由、定向三段式中央控制锁定装置。 C、脚轮防毛发卷入。刹车踏板采用锌合金精密铸造而成，结构牢靠。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：设备是否需要使用试剂/耗材？试剂/耗材为专机专用类还是通用类？不需要可写“无” 无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥___3_年，现场响应时间：≤___2_小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__8__年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |