| 光子治疗仪（生发）采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | ★适用范围及用途：适用于镇痛消炎、促进组织修复，刺激多种酶的活性，治疗过敏性皮炎，促进毛发生长。 |
| 二 | 设备配置与要求：主机 1台、弯臂（含连接线） 1个、治疗模块 1个、防护眼镜 1副、防护眼罩 1副、开关钥匙 2把、电源线 1根 |
| 三 | 技术参数与性能要求： 1.光源：激光光源 ▲2.波长：670nm，允差±10nm 3.适用范围包括：（提供注册证证明） ▲3.1适用于镇痛消炎、促进组织修复。 ▲3.2刺激多种酶的活性 ▲3.3治疗过敏性皮炎 ▲3.4促进毛发生长。 ★4.具备可选配光疗模块接口，可选配≥4种波长光疗模块。 5.输出强度：1800mW±20%， 6.脉冲频率：2Hz±1Hz 7.脉冲宽度：≤250ms±10ms 8.照射方式：连续、脉冲2种模式 9.抬升动力系统配置：360°≥四关节旋转臂 10.显示：≥8英寸液晶显示 11.操作控制系统：全电脑触摸屏操作控制 ▲12.定时范围：1～ 99min，步进≤1min ★13.有温度指示功能 14.电源：～220V，50Hz ▲15.使用年限：≥10年 ▲16.辐照面积≥950cm2 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__3__年，现场响应时间：≤__1__小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__10__年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |