移动PDA采购需求
	序号
	类别
	指标项目
	技术要求

	1
	基础参数
	▲处理器
	八核处理器，频率≥2.3GHZ

	2
	
	运行内存
	≥4GB RAM

	3
	
	储存内存
	≥64GB ROM，支持用户存储扩展

	4
	
	▲续航能力
	可充电的锂离子电池，容量≥5000mAh，一体化不可拆卸；

	5
	
	
	标准的TYPE-C USB接口，支持OTG，支持正反随便插拔。为防止药水浸入USB接口，USB接口需标配胶塞（需提供USB接口标配胶塞图片证明材料）

	6
	
	▲屏幕尺寸
	4.7英寸≤显示器屏幕≤5.0英寸，电容多点触控，支持戴手套/带水触摸

	7
	
	屏幕分辨率
	分辨率≥1280*720

	8
	
	摄像头
	后置≥1300万像素

	9
	
	手电筒
	支持一键启动手电功能，可自定义按键一键启动；

	10
	
	重量
	≤235g 含标准电池 

	11
	
	▲外壳材料
	白色抑菌材料，可耐受医用酒精、过氧化氢、丙乙醇、聚维酮碘等医院常用消毒剂（含屏幕部分），并提供第三方具有CNAS和CMA资质实验室的耐医用酒精和医用过氧化氢擦拭的检测报告；

	12
	
	▲按键
	为便于消毒清洗设备正面必须为触控按键，不得有实体按键，提供产品彩页验证；

	13
	
	防摔抗震
	可承受1.5m高处到地面的多次跌落；（需提供第三方机构出具跌落测试报告复印件，其委托单位必须为投标产品原厂商）

	14
	
	防水防尘工业等级
	≥IP67，提供认证证书或检测报告

	15
	
	▲无故障时间
	平均无故障时间不低于20000小时，并提供第三方检测报告

	16
	网络参数
	▲WIFI网络
	支持802.11a/b/g/n/ac协议，2.4G/5G双频，满足无线局域网WAPI安全协议标准，并提供第三方CNAS实验室检测报告；

	17
	
	4G网络
	支持4G全网通；双卡双待

	18
	
	蓝牙网络
	Bluetooth5.0（支持BLE）

	19
	
	定位系统
	支持主流定位服务，GPS，北斗等

	20
	
	扫描
	上下倾斜视角：±60，左右偏移视角：±55°，激光安全等级：Class 2，旋转视角：360°，图像分辨率：1280(H)×800(V)；条码扫描：十字纳米激光扫描、暖白光照明，红色激光瞄准。扫描引擎要求由PDA厂家原厂生产，须提供相关专利证明文件；

	21
	
	条码读取
	支持GS1条码识别，扫描工具同步支持设置GS1应用标识分隔符开关功能（需提供功能截图证明文件）

	22
	
	准心模式
	可实现PDA准心扫描，防止相邻条码的误读（需提供功能截图证明文件）

	23
	
	扫描按键
	同时支持左右两侧实体扫描按键及屏幕虚拟扫描按键

	24
	软件平台
	操作系统
	Android 9.0或以上

	25
	
	二维码快捷设置
	通过扫描二维码快速实现复制其他设备部分设置，如条码、WiFi等设置

	26
	
	安全管理桌面
	系统自带安全管理桌面，限制使用指定APP 

	27
	
	网络安全管理
	不借助任何第三方软件实现添加网络白（黑）名单功能，屏蔽非 法网络，确保设备院内医疗使用。

	28
	
	系统安全设计
	具有密码验证机制，在安装新的APP需要输入密码方可确认、可设置APP使用权限，禁止使用非法APP应用

	29
	其他
	认证
	CCC认证

	30
	
	
	▲医疗安全规范：设备须符合医用电气设备安全通用要求标准，提供第三方CNAS实验室认检测报告

	31
	
	
	▲第三方CNAS检测单位出具的SAR人体健康辐射测试报告

	32
	
	
	▲设备符合电子产品有害物限制使用的要求，提供CQC（中国质量认证中心）出具的认证证书




