| 膀胱镜采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：需包含主要临床功能与用途、具体应用场所等。 1）经尿道膀胱镜下碎石术、 2）经膀胱镜下输尿管双J管拔管术、 3）经尿道膀胱结石碎石取石术、 4）经膀胱镜还可进行肿瘤切除、 5）碎石和前列腺增生切除术。 |
| 二 | 泌尿外科一病区设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。 1.内窥镜5支； 2.18Fr镜鞘及闭孔器2支，21Fr镜鞘及闭孔器3支； 3.异物钳5把； 4.单插管镜桥5支； 泌尿外科二病区设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。 1.内窥镜3支； 2.18Fr镜鞘及闭孔器3支； 3.异物钳6把； 4.活检钳3把； 5.单插管镜桥3支； 6.消毒盒3套； |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担） ★1、视向角:0°、30°、70°可选，通过13485认证; 2、视场角:≥60°; 3、镜管直径:Ф4.0±0.5mm; 4、景深范围:3mm～50mm; 5、工作长度:302±30mm: ★6、分辨率:≥8.34lp/mm(物距20 mm); 7、宝石镜片; 8、全医用不锈钢; ★9、镜鞘:18Fr、21Fr、24Fr可选； 10、工作长度230±20mm。 11、18Fr以上镜鞘可通过8Fr以下软性器械: 12、镜桥:单插管型; |
| 四 | 配套试剂/耗材要求： 无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__1__年，现场响应时间：≤__2__小时，维修期间提供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__5__年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |