法医物证剂、耗材一批目录及采购需求

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 计划价（元） | 年预算使用量 | 年使用金额（元） | 采购需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Goldeneye DNA身份鉴定系统23A | 规格： 200人份/25ul | 盒 | 8820 | 12 | 105840 | 1、检测试剂盒采用五色荧光标记技术，一次检测不少于19个常染色体STR基因座，至少包含：D8S1179、D21S11、D7S820、CSF1PO、D3S1358、TH01、D13S317、D16S539、D2S1338、D19S433、vWA、TPOX、D18S51、D5S818、FGA、D12S391、PentaD 、PentaE、D6S1043，另需包含Amelogenin性别位点； 2、试剂盒具备由中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》； 3、为确保降解检材的有效检出，试剂盒最大扩增片段长度不超过450bp； 4、为确保检测效率，试剂盒PCR扩增时间不超过90分钟； 5、包装规格：200人份/盒； 6、试剂盒可对血卡，唾液卡，血滤纸，FTA卡，棉棒等多种检材进行直接扩增而无需提取纯化，也可对提取模板DNA进行扩增检测。 7、试剂盒分子量内标由橙色荧光素标记，包含：65、70、80、100、120、140、160、180、200、225、250、275、300、330、360、390、420、450、490、500bp的片段； |  |
| 2 | Goldeneye DNA身份鉴定系统22NC | 规格： 50人份/25ul | 盒 | 10780 | 2 | 21560 | 1、检测试剂盒采用五色荧光标记技术，检测试剂盒一次检测不少于21个常染色体非核心STR基因座，至少包含：D6S477、GATA198B05、D15S659、D8S1132、D3S3045、D17S1290、D14S608、D18S535、D13S325、D10S1435、D11S2368、D7S3048、D19S253、D1S1656、D2S441、D10S1248、D3S1744、D7S1517、D5S2500、D4S2366、D3S1358；另需包含Amelogenin性别位点； 3、为确保检测效率，试剂盒PCR扩增时间不超过90分钟； 4、包装规格：50人份/盒； 5、试剂盒可对血卡，唾液卡，血滤纸，FTA卡，棉棒等多种检材进行直接扩增而无需提取纯化，也可对提取模板DNA进行扩增检测。 6、试剂盒分子量内标由橙色荧光素标记，包含：65、70、80、100、120、140、160、180、200、225、250、275、300、330、360、390、420、450、490、500bp的片段； |  |
| 3 | AGCU亲子鉴定试剂盒AGCU22 | 规格：200人份/25ul | 盒 | 12740 | 1 | 12740 | 1、检测试剂盒采用五色荧光标记技术，一次检测不少于19个常染色体STR基因座，至少包含：D8S1179、D21S11、D7S820、CSF1PO、D3S1358、TH01、D13S317、D16S539、D2S1338、D19S433、vWA、TPOX、D18S51、D5S818、FGA、D12S391、PentaD 、PentaE、D6S1043，另需包含Amelogenin性别位点； 2、试剂盒具备由中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》； 3、为确保降解检材的有效检出，试剂盒最大扩增片段长度不超过500bp； 4、为确保检测效率，试剂盒PCR扩增时间不超过90分钟； 5、包装规格：200反应/盒； 6、试剂盒可对血卡，唾液卡，血滤纸，FTA卡，棉棒等多种检材进行直接扩增而无需提取纯化，也可对提取模板DNA进行扩增检测。 |  |
| 4 | 亲子鉴定试剂盒：19X-STR | 规格：19个位点的X染色体STR试剂盒，50人次每盒 | 盒 | 9800 | 1 | 9800 | MicroreaderTM 219X Direct ID System试剂盒一次反应可分别同时检测19个X-STR基因座,基因座信息分别为19个X-STR基因座：DXS6795，DXS6803，DXS6807，DXS9907，DXS7423，GATA172D05， DXS101，DXS9902， DXS7133，DXS6810，GATA31E08，DXS6800，DXS981， DXS10162，DXS6809，GATA165B12，DXS10079，DXS10135，HPRTB；试剂盒灵敏度高，基因分型准确，重复性好，当扩增模板量为0.5-2ng人类基因组DNA时，可检测到全部等位基因。试剂盒检测速度快，在获得DNA样本后，1.5小时内完成PCR扩增、基因分型。试剂盒适用于样本类型：口咽拭子、血痕、带毛囊的头发、指甲、血液、血斑、精斑、软骨、羊水及其他人体组织等等。试剂盒自带标准品，其中19X试剂盒包含分子量内标QD550、control DNA F312、Matrix等无需另购。试剂盒应用更广泛，用于开展特殊亲权司法鉴定工作，如争议父女关系、同父 异母姊妹关系、祖孙关系等隔代亲缘鉴定、同胞和半同胞关系鉴定等。 | 两年买一个 |
| 5 | 亲子鉴定试剂盒：29Y-STR | 规格：29个位点的Y染色体STR试剂盒，50人次每盒 | 盒 | 9800 | 1 | 9800 | MicroreaderTM 29Y Direct ID System试剂盒一次反应可同时检测29个Y-STR基因座，基因座信息分别为29个Y-STR基因座：DYS393、DYS570、DYS19、DYS392、DYS549、Y GATA H4、DYS460、DYS458、DYS481、DYS635、DYS448、DYS533、DYS456、DYS389I、 DYS390、DYS389II、DYS438、DYS576、DYS391、DYS439、DYS437、DYS385a/b、DYS643、 DYF387S1a/b、DYS627、DYS449、DYS518。试剂盒灵敏度高，基因分型准确，重复性好，当扩增模板量为0.5-2ng人类基因组DNA时，可检测到全部等位基因。试剂盒检测速度快，在获得DNA样本后，1.5小时内完成PCR扩增、基因分型。试剂盒适用于样本类型：口咽拭子、血痕、带毛囊的头发、指甲、血液、血斑、精斑、软骨、羊水及其他人体组织等等。试剂盒自带标准品，29Y试剂盒包含分子量内标QD550、control DNA M308，Matrix等，无需另购。试剂盒应用更广泛，用于开展特殊亲权司法鉴定工作，如争议父女关系、同父 异母姊妹关系、祖孙关系等隔代亲缘鉴定、同胞和半同胞关系鉴定等。 | 两年买一个 |
| 6 | 阳极缓冲液容器 (ABC) | 货号：4393927，规格：4份装 | 盒 | 1764 | 6 | 10584 | 阳极缓冲液槽 (ABC) 包含 1X 运行缓冲液，可支持 Applied Biosystems 3500 和 SeqStudio Flex 系列基因分析仪上的所有电泳应用。即用型，使用射频识别标签。ABC 顶部热封了一层塑料膜，在直接安装到仪器上之前应将其撕去。每个包装均包含 4 个单独的容器。 |  |
| 7 | 阴极缓冲液容器 (CBC) | 货号：4408256，规格：4份装 | 盒 | 2401 | 6 | 14406 | 阴极缓冲液容器 (CBC) 包含 1X 运行缓冲液，可支持 Applied Biosystems 3500 和 SeqStudio Flex 系列基因分析仪上的所有电泳应用。容器有 2 个独立的隔层，左侧提供电泳所需的阴极缓冲液，右侧可进行两次进样间的毛细管洗涤和聚合物废弃物排除。 CBC 由即用型一次性容器制成，并在标签中加入了射频识别 (RFID) 标签。CBC 顶部用热力封贴了一层塑料膜，在直接安装到仪器上之前应将其撕去。每个包装均包含 4 个单独的容器。 |  |
| 8 | POP-4™ 聚合物 | 货号：4393715，规格：384次 | 袋 | 2557 | 12 | 30684 | POP-4™分离胶优化用于HID/法医应用。POP-4™, POP-6™ 和 POP-7™ 是3500/3500xL 基因分析仪的分离胶。包装方便、简单易用，有960个样本和384个样本两种规格。每种聚合物都是为专门的应用而定制的。 • 简单易用：预先配制并独立包装，不仅节省时间，也确保结果可靠稳定。 • 无线射频识别（RFID）标记：易于追踪产品/批次编号、样本残留量和有效期（见软件仪表板）等重要信息。 • 稳定的配方：用于测序和片段分析应用。 • 可补充性：允许毛细管多次利用。 |  |
| 9 | 调节试剂 | 规格：袋装 | 袋 | 480 | 2 | 960 | 用于聚合物泵的灌注，在聚合物型改变之间以及仪器关闭过程中洗涤聚合物泵。 |  |
| 10 | 甲酰胺 | 规格：25毫升/瓶 | 瓶 | 343 | 10 | 3430 | 甲酰胺，高度去离子甲酰胺，用于在毛细管电泳系统的电动进样之前对样本进行重悬，25 mL |  |
| 11 | 蛋白酶K（1124MG100） | 规格：30u/mg，100mg/瓶 | 瓶 | 130 | 1 | 130 | 制备脉冲电泳DNA染色体 规格：30u/mg，100mg/瓶 | 四年买一瓶 |
| 12 | Chelex-100 | 规格：100 g（100~200目） | 瓶 | 3200 | 1 | 3200 | 含配对亚氨基二乙酸离子的苯乙烯二乙烯基苯共聚物 规格：100 g（100~200目） | 四年买一瓶 |
| 13 | 吸头 | 规格：10微升吸头白色，1000支每包 | 包 | 91 | 10 | 910 | 袋装移液吸头，低吸附，聚丙烯材质 规格：10微升吸头白色，1000支每包 |  |
|  |  | 规格：200微升吸头黄色，1000支每包 | 包 | 98 | 10 | 980 | 袋装移液吸头，低吸附，聚丙烯材质 规格：200微升吸头白色，1000支每包 |  |
|  |  | 规格：1000微升吸头蓝色，1000支每包 | 包 | 151 | 10 | 1510 | 袋装移液吸头，低吸附，聚丙烯材质 规格：1000微升吸头白色，1000支每包 |  |
| 14 | PCR反应管 | 规格：0.2ml PCR管，凸盖，500个每包 | 盒 | 680 | 2 | 1360 | 高密封性，高温不变形，无异味，聚丙烯材质 规格：0.2ml PCR管，凸盖，500个每包 |  |
| 15 | 薄壁离心管 | 规格：F602613-0001（0.5ml，1000/PK） | 盒 | 168 | 10 | 1680 | 高密封性，高温不变形，无异味，聚丙烯材质 规格：F602613-0001（0.5ml，1000/PK） |  |
| 16 | 96孔PCR板 （ABI-4306737） | 货号：ABI-4306737，规格：半裙边96孔板，20板每盒，带条码 | 盒 | 1666 | 3 | 4998 | PCR板(96孔):带黑色印字，半裙边平面 PCR板与大多数热循环仪和ABI平台(包 括测序仪)兼容，无需适配器。通过提高荧光检测中的灵敏度并降低差异性，针对QPCR对白色板进行了优化。Scientific PCR 塑料制品在设计、生产和检测方面可确保 PCR 性能。与封板膜或热封膜配合使用时，板的上限孔容量为 0.3 mL。 |  |
| 17 | 样本盒（96孔板 孔经0.5ml） | 规格：96孔样本盒，0.5ml孔径 | 盒 | 20 | 50 | 1000 | 规格：96孔样本盒，0.5ml孔径 |  |
| 18 | 一次性末梢采血器 | 型号：28G，规格50个每盒 | 盒 | 25 | 50 | 1250 | 型号：28G，规格50个每盒 |  |
| 19 | DNA样品采集卡 | 型号：XQ130202,规格：100套/盒 | 盒 | 200 | 30 | 6000 | 型号：XQ130202,规格：100套/盒 |  |
| 20 | 打孔器（Micro-Punch | 规格：0.5mm | 支 | 1500 | 1 | 1500 | 规格：0.5mm，刀头采用韩国进口精钢制作，刀头可更换，刀口低残留 | 五年买一支 |
| 21 | 3500毛细管阵列 | 规格：8道、36cm | 个 | 19680 | 1 | 19680 | 3500 基因分析仪 8-毛细管阵列，36 cm 毛细管，内部未包被毛细管，用于与 3500 基因分析仪配合使用，储存温度为 15 至 30°C | 两年买一个 |
| 22 | 丁腈无粉手套 | 规格：F516017丁腈无粉手套, 蓝色，大号，100只每盒 | 盒 | 98 | 20 | 1960 | 一次性丁晴手套（大）：APFNCHD100一次性丁晴手套（耐用型，无粉，麻面，深蓝色）。 |  |
|  |  | 规格：F516019丁腈无粉手套, 蓝色，小号，100只每盒 | 盒 | 98 | 30 | 2940 | 一次性丁晴手套（中）：APFNCHD100一次性丁晴手套（耐用型，无粉，麻面，深蓝色）。 |  |
| 合计总额：265678元 |  |  |  |  |  |  |  |  |