| 无创心输出测量仪采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：因新生儿、儿科重症病患的疾病复杂性，以及具有发病急、病情变化快等专科特点，无创心输出测量仪可提高重症病房疾病诊断的准确性、及时性和病情动态监测、评估，指导临床休克、呼吸困难等危重病人诊治，高效挽救病人生命，提高救治率。该设备可无创、连续、实时动态监测重症患者的血流动力学状况，为临床医生快速诊断、液体容量管理、药物滴定等提供相应的指导，持续监测患者用药前后各项指标变化情况。 2分钟即可测出各项指标，对操作者无特殊要求。能有效实施床旁监测，可避免危重病人搬动所致风险。产品在NICU病房采用工作站模式工作，监测参数全面，也可在急救转运过程中使用，实时评估转运过程中患者状况，提高抢救成功率。 |
| 二 | 设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。 1 无创心输出量测量仪主机 台 1 2 病人测量电缆线 个 1 3 电源线 个 1 4 电脑通讯线 个 1 5 装载盒 个 1 6 简易操作手册（中英文） 本 1 |
| 三 | 技术参数与性能要求：1、主要技术指标 ▲1、工作原理：电子心力测量法 ▲2、 设备可应用于早产儿,新生儿（≥0.5kg）,儿童及成人所有年龄患者 3、STR收缩时间比值可以提供与心脏彩超EF值的参考 4、可设置数据保存时间，不少于四种显示模式，可相互切换(同时提供≥6个彩色参数条状图), 变化趋势，带正常值范围和数值 5、可提供阻抗微分, 时间/阻抗微分和心电图信号放大功能 ★6、起搏器优化功能软件，用方便、迅速的方法为CRT起搏器植入患者获得最佳（AV和VV间隔）设置，保证患者最佳预后 7、内置可充电电池,可持续时间≥120分钟 8、专用软件将患者测量数据输出到PC，以微软Excel形式保存，并通过笔记本电脑软件保存为方便临床或科研用的各种文本形式 2、主要技术参数 ▲1、无创、可连续动态监测，依据临床需求可设置时间间隔，最小可精确到每次心跳。 2、血流排量 2.1、SV 每博输出量，监测范围：1 – 200ml SI=SV/BSA(体表面积)，每博输出量指数，监测范围：0.5-2500ml/m2 2.2、HR心率，30-350bpm 2.3、CO 心排量，监测范围：0.1 – 20 l/min CI=CO/BSA(体表面积)，监测范围：0.05-250 l/min/ m2 3、血管系统 3.1、SVR 外周血管阻力，监测范围：200-38000 dynes / sec / cm -5 SVRI=SVR/(体表面积)，监测范围：200-15000 dynes / sec / cm-5 / m2 4、心肌收缩力 ★4.1、ICON心肌收缩力指数(直接测量非计算得出)，监测范围：1-200 ★4.2、VIC 心肌收缩力指数变异，监测范围：1%-50% 4.3、STR（PEP/LVET） 收缩时间比例，监测范围：0.1-0.9（10%-90%） 4.4、CPI 心脏功能指数，监测范围：0.01-1.0BSA 4.5、PEP 预射血期，监测范围：50-200ms 4.6、LVET 左室射血时间，监测范围：100-400ms 5、液体状态 5.1、TFC 胸液体容积，监测范围：5-100kohm^-1 5.2、SVV 每搏输出量变异，监测范围：1-50% 5.3、FTC 校正左室射血时间，监测范围：50-900ms 6、氧合状况 6.1、DO2 输氧量，监测范围：0-1567ml/min 6.2、DO2I 输氧指数，监测范围：0-3000ml/min/㎡ 7、报警 7.1、各项参数可自动显示正常值区间，且参数有异常报警功能 7.2、传感器状态、系统故障和电池电量低报警等 7.3、声音和可视报警 3、设备配置 ▲1、数据显示：CO/CI、SV/SI、HR、SVR/SVRI、ICON、VIC、STR、CPI、TFC、SVV等不少于18项。 2、报警功能 2.1、高低心输出量及其所有容量参数 2.2、高低血管阻力及其所有阻力参数 2.3、传感器状态、系统故障和电池电量低报警 2.4、声音和可视报警 2.5、信号指示灯 2.6、心电信号指示灯 2.7、起博器指示灯 2.8、报警指示灯 3、内置可充电电池,可持续时间≥120分钟 4、专用软件将患者测量数据输出到PC，以微软Excel形式保存，并通过笔记本电脑软件保存为方便临床或科研用的各种文本形式 5、机器内存≥256M，可即时导出，存储≥12000笔数据 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求： 无专机专用耗材 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥_1_年，现场响应时间：≤_24_小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__8__年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |