| 半干转膜仪采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：需包含主要用途、具体应用场所等。 全自动半干转膜仪广泛应用于蛋白表达与纯化分析、抗体特异性检测、信号通路研究、生命科学教学实验。适用于高频次蛋白检测实验的实验室，尤其适合对实验时间与稳定性有较高要求的研究任务。相比湿转系统，全自动半干转膜仪在操作便利性、转印速度和实验一致性方面具有一定优势，是实验室常规Western Blot流程的技术工具。半干转膜仪能可以实现高效的转膜过程，具有更快的转膜速度和更好的蛋白质传输效率，减少蛋白质的损失和变性，提高实验结果的准确性。 |
| 二 | 设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。 主机 1 台 转印盘 2 套 气泡滚 1 个 5X快转缓冲液 500 ml 滤布 20 块 合格证保修卡 1 套 说明书 1 本 |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担）预防治疗： 1.基本技术要求：高通量，满足单次运行可转印1-4块小型胶或1-2块中型胶。 2.产品配备高效快速转膜缓冲液母液，转印效率高： 分子量70Kd以下， 恒压25V 时间7分钟 分子量100Kd以下，恒压25V 时间10分钟 分子量180Kd以下，恒压25V 时间15分钟 可灵活设计自定义转移条件并与传统的半干式消耗品相容。 3.技术指标 ▲最大输出电压：0-25V(1V增量) ▲最大输出电流：0-2.5A(0.1A增量) ▲触摸式液晶屏显示，全触摸式操作，液晶数字键盘方便设置操作，实时显示转印条件及运行状态。 转印盘尺寸：18.0 x 14.5±10%厘米 ▲可储存自定义编辑≥25个运行程序，可供灵活调用。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求： 无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__5__年，现场响应时间：≤__2__小时，维修期间提供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__10__年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |