| 旋转蒸发仪采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：用于样品的浓缩、溶剂蒸发和溶剂回收等用途必备的仪器。 主要用于在减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂，是制药和化工领域常见的样品前处理仪器。在纳米材料与新药创制的过程中，常用旋转蒸发仪进行提取和纯化。 |
| 二 | 设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。 旋转蒸发仪主机 1台 无油变频真空隔膜泵 1个 真空控制器 1个 |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担）预防治疗： 1.技术指标： 1）工作环境温度：5℃~40℃ 2）工作环境湿度：10~80% 4）电源要求：220 − 240 VAC ± 10%, 50/60Hz, ≤1500W（包含主机和真空泵） 2.旋转蒸发仪主机技术参数： 1）旋转速度：旋钮控制，范围10-330 rpm 2）水浴锅尺寸：≥2L载水量，可放入50-1000 mL蒸发瓶 3）水浴锅安全功能：支持防烧干 4）加热温度： ≤1000W加热功率，室温~95℃（水浴）， ≤14min达到95℃ 5）加热能耗： ≤117Wh，将2L水保持在55℃并持续1小时 6）最大载样量：≥800g 7）冷凝器：V型冷凝器（≥1280cm2）或C型干冰冷凝器可供选择 8）接收瓶：标配1L接收瓶 9）升降高度：手动限位器，180mm调节范围 10）角度调整：20 – 50° 11）▲旋转蒸发仪操作面板：≥3英寸显示屏，可显示转速、加热温度、冷却水温度与报错代码。支持蒸发瓶正反旋转干燥模式，支持节能ECO模式，支持华氏度与摄氏度单位切换，支持水浴锅温度校准 12）▲控制器可90°旋转，进一步减小占地面积，操作界面可根据主机角度调整不影响使用 13）Combi-Clip组合夹，单一夹具实现单手挂瓶，轻松退瓶和蒸汽导管拆卸 14）IP等级：≥IP42 15）认证：CB, CE, UL / CSA 3.真空泵技术参数： 1）最终真空值：≤15 mbar 2）▲抽真空速度：≥1.3m3/h 3）IP等级：IP≥ 21 4）功率：≤180W 5）泵速调整：变频运行 6）泵头数：双泵头 7）噪音等级：32 – 57 dBA 8）支持堆叠摆放进一步减小占地面积 9）认证：CB, CE, UL / CSA 4.真空控制器技术参数： 1）真空测量范围：0-1400 mbar 2）真空测量精度：±2 mbar 3）运行模式：连续运行，真空值设定，Hold当前真空值，点触放气，倒计时模式 4）屏幕尺寸：≥3英寸 5）显示内容：报错代码、Torr/hPa/mbar真空单位切换 6）支持真空值校准与漏气测试 7）可随主机控制器一起调整角度 8）▲可控制真空泵泵速 9）可连接第三方真空泵控制真空值 10）▲IP等级：IP≥ 44 11）认证：CB, CE, UL / CSA 5.配置要求： 旋转蒸发仪主机1台、同品牌变频隔膜真空泵及真空控制器1套； |
| 四 | 配套试剂/耗材要求： 无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__5_年，现场响应时间：≤__2__小时，维修期间提供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__10__年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |