| 电动移液泵(25mL)采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：需包含主要临床功能与用途、具体应用场所等。 适用于细胞培养过程中的大体积细胞废液、培养基抽吸等。细胞学及分子生物学研究需配置特殊的大体积缓冲液，并且在处理大量实验组液体的吸取时，需要用到大体积的电动移液泵，尽可能短时间内处理样本，以确保实验的顺利开展，提高实验效率。 |
| 二 | 设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。 电动移液器主机 1台 充电线 1根 使用说明书 1本 |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担）预防治疗： 1.移液操作简单、高效，单手轻松控制，人体工程学设计，抗疲劳高效的连续移液； 2.轻量级的大容量电动移液器，可适用于玻璃或者塑料血清移液管(0.1-l00mL)； 3.适用0.1-100ml, 移液管顶端口径小于8mm，都可适配； 4.动力强劲，运行安静5s内吸取25mL液体； 5.可更换的锂电池使用时间长，可间歇工作8小时，充电时间2-3小时； 6.液晶大显示屏显示≥6个速度档和电量信息； 7.指尖控制的吸液和分液按钮，保证了移液的准确性； 8.采用PVDF材料，耐腐蚀； 9.有电力不足时警告功能。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求： 无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__3__年，现场响应时间：≤__24__小时，维修期间提供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__10_年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |