| 真空泵(细胞培养)采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：需包含主要临床功能与用途、具体应用场所等。 主要用于细胞培养过程中的过滤、抽滤、液体收集、抽吸、细胞废液抽吸等。 |
| 二 | 设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。 主机 1台 真空泵电源线 1根 使用说明书 1本 |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担）预防治疗 1.性能要求： 1.1 环境温度：0 ~ 40C。 1.2 湿度要求：可在相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。 1.3 电源电压：220V（10％）/50Hz。 2. 设备用途及技术参数 2.1 抽气速度：≥38L/min,≥2.3m³/h 2.2 极限真空度：80mbar， 2.3 最大正压力：100PSIG 2.4 供电电压220V 50Hz，功率≤190W 2.6 主要用于：过滤、抽滤、液体收集、抽吸、细胞废液抽吸等 2.7 真空泵干式运行，无需使用泵油和水，使用简便，方便移动，无需维护。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：设备是否需要使用试剂/耗材？试剂/耗材为专机专用类还是通用类？不需要可写“无” 无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__3__年，现场响应时间：≤__24__小时，维修期间提供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__10__年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |