| 迷你离心机（PCR管）采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：需包含主要临床功能与用途、具体应用场所等。 主要用于分子生物学研究、工矿企业、生物企业的实验室的常规分析，如遗传基因研究、血液分析、蛋白分析、PCR产物研究等。 |
| 二 | 设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。 1.主机 数量1件 2.电源线 数量1件 3.产品使用说明书 数量1件 4.合格证 数量1件 5.4排排管转头0.2ml×8孔 数量1套 |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担）预防治疗： 性能要求： 1.▲采用先进的网络拓扑型智能PID控制方法，控制转速精确，加减速快≤3 s。 2.采用电子软刹车技术，降速更快。 3.▲降噪降振技术诀窍，确保机器噪音低不大于43dB、振动小。 4.使用直流电机，发热量小，寿命长。 5.独特的风道散热，避免转头温升过高。 6.▲转头卡扣设计，不需任何工具可快速更换。 7.▲两种减速模式：盖全部打开刹车快速减速（3秒内停机），按开门按键为自然停机（15秒内）。 8.*自恢复保险线，免维护与更换。 技术指标 1.▲容量：4×8×0.2mlPCR排管 2.*速度：≥7000rpm 3.最大RCF：2910 x g 4.▲加速时间：≤3 s 5.减速时间：≤3 s 6.电机：直流电机 7.*噪音：≤43dB （ 空载） 8.标配：8孔角转头2.2/1.5ml，4排排管转头0.2ml×8孔，8只适配器0.5ml，8只适配器0.2ml 9.▲转头更换方便：卡扣设计，不需工具 10.显示：无 11.离心物允许密度：1.2g/ml 12.超电压类别：II 13.污染级别：≤2 15.防护等级：IP20 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求： 无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__3__年，现场响应时间：≤__2__小时，维修期间提供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__10__年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |